Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Trường Đại Học Hoa Sen

# Báo Cáo Cuối Kỳ Bộ Môn

# Thực Hành Công Nghệ Thông Tin (2)

Đề tài: 					Chương trình dò nồng độ cồn

Giảng viên hướng dẫn: 		Trần Thị Trường Thi

Sinh viên thực hiện: 			Trần Gia Nguyên Phong

Mã số sinh viên: 			22002575

Mục Lục

Lời Mở Đầu	3

Nội dung	4

I.	Chuẩn bị (Khái quát)	4

1.	Yêu cầu thiết bị và môi trường	4

II.	Cài đặt môi trường (1 vài ứng dụng)	10

1.	Nodejs	10

2.	Postman	12

3.	Mysql	13

4.	Arduino ide	14

5.	Nối link kiện IoT	16

Code mẫu	17

I.	Iot (Arduino code)	17

II.	Back-end	23

1.	Restful API	23

2.	Mysql Query	26

III.	Front-end	28

Kết luận	29

Nguồn tham khảo	30

# Lời Mở Đầu

Em xin cảm ơn giảng viên bộ môn thực hành công nghệ thông tin (cô Trần thị Trường Thi) đã tạo cơ hội cho em tiếp xúc với những công nghệ mới và những trải nghiệm mới.

Bài báo cáo này sẽ có sự sai sót do đó mong cô thông cảm và góp ý để giúp em rút kinh nghiệm và cải thiện cho những lần báo cáo sau.

# Nội dung

## Chuẩn bị (Khái quát)

### Yêu cầu thiết bị và môi trường

#### Thiết bị

- Wemos D1 R2 (ESP 2866)

- Cảm biến nồng độ cồn MQ3

- Dây nối (đực cái, cái đực, cái cái)

- Đèn led 5mm

- Board test

- Còi 5v

- Dây usb to micro-usb

#### Môi trường

##### Front-end

- Html/css, js

- React js

- Bootstrap 5

##### Back-end

- Nodejs

- Express js và những npm ‘s packages (như nodemon, cors, body-parser…)

- Postman

##### Database

- Mysql (và mysql2 cho npm’s package)

##### IoT

- Arduino IDE

- Fritzing

## Cài đặt môi trường (1 vài ứng dụng)

### Nodejs

Link tải: https://nodejs.org/en (tải bản LTS)

Bắt đầu cài đặt => Sau khi cài đặt, vào PowerShell để kiểm tra bằng lệnh:

node -v

Để tạo 1 reactjs project dung lệnh như sau (xài git hoặc powershell cái nào cũng được)

npx create-react-app <filename>

Để tải express cũng như những packages hỗ trợ thì dùng câu lệnh sau (dùng ở thư mục để phục vụ cho back-end):

npm install express cors mysql2 nodemon body-parser –save

### Postman

Link tải: https://www.postman.com/downloads/

### Mysql

Đầu tiên, tải sql server (bản community).

Link tải: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

**Chú ý: Khi tải xong, phải tải thêm visual studio rồi tiến hành cài đặt

Sau đó, tải mysql workbench

Link tải: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/

### Arduino ide

Link tải: https://www.arduino.cc/en/software

Cài đặt thư viện đối với wemos trong mục preferences (pass đường link vào như hình hướng dẫn):

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Tải thư viện Arduino JSON (như hình dẫn dưới đây)

Tải Fritzing

Link tải: https://arduinofactory.fr/en/download-fritzing-for-free/#Download_Fritzing_093b_for_FREE

Rồi sau đó giải nén ra rồi xài (xài bản 64 bits).

### Nối link kiện IoT

Như hình vẽ:

# Code mẫu

## Iot (Arduino code)

- #include <ESP8266WiFi.h>

- #include <ESP8266WebServer.h>

- #include <ESP8266mDNS.h>

- #include <ESP8266WiFi.h>

- #include <ESP8266WiFiMulti.h>

- #include <ESP8266HTTPClient.h>

- #include <WiFiClient.h>

- #include <Arduino.h>

- #include <ArduinoJson.h>

- ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

- WiFiClient client;

- HTTPClient http;

- #define ssid "thienloc"

- #define password "Pie@2468"

- #define url "http://192.168.2.8:8080/person"

- const char *SSID = ssid;

- const char *PASSWORD = password;

- const char *URL = url;

- //settings

- #define led D7

- #define buzzer D6

- #define sensorAnalog A0

- #define air 650     //Input air value here

- #define normal 700  //Input normal value here

- #define drunk 800   //Input drunk value here

- //json data

- float p_StatusIndex;

- String p_LName = "Input Here";

- String p_MName = "Input Here";

- String p_FName = "Input Here";

- //============ Main Code ================

- void setup() {

- // put your setup code here, to run once:

- Serial.begin(115200);

- setupComponents();

- setupWifi();

- }

- void loop() {

- // put your main code here, to run repeatedly:

- //testSensor();

- int sensorValue = analogRead(sensorAnalog);

- if (sensorValue > air) {

- if (sensorValue <= normal) {

- handleReadValue(sensorValue, "Normal!");

- handleComponentsOutput(1, 1);

- p_StatusIndex = sensorValue / 100;

- postJSONDataNormal();

- } else if (sensorValue > normal && sensorValue <= drunk) {

- handleReadValue(sensorValue, "Drinking but within legal limits!!");

- handleComponentsOutput(0, 1);

- p_StatusIndex = sensorValue / 100;

- postJSONDataDrinking();

- } else {

- handleReadValue(sensorValue, "DRUNK!!!");

- handleComponentsOutput(0, 0);

- p_StatusIndex = sensorValue / 100;

- postJSONDataDrunk();

- }

- delay(10000);

- refreshUntilReturnAir();

- } else {

- handleReadValue(sensorValue, "Air");

- delay(500);

- }

- }

- //====================================

- void setupComponents() {

- pinMode(led, OUTPUT);

- pinMode(buzzer, OUTPUT);

- for (uint8_t t = 5; t > 0; t--) {

- Serial.printf("[SETUP SENSOR] WAIT %d...\n", t);

- Serial.flush();

- delay(5000);

- }

- Serial.println("SETUP COMPLETE!!!");

- }

- void setupWifi() {

- Serial.println("======= Connecting ========");

- WiFi.mode(WIFI_STA);

- WiFiMulti.addAP(SSID, PASSWORD);

- while (WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {

- delay(500);

- Serial.print("#");

- }

- Serial.println("");

- Serial.println("WiFi connected");

- Serial.println("IP address: ");

- Serial.println(WiFi.localIP());

- Serial.println("========== Set Up Complete ============== ");

- }

- //=====================================

- void handleReadValue(int sensorValue, String status) {

- Serial.print("Sensor Value: ");

- Serial.print(sensorValue);

- Serial.print("\t");

- Serial.print("Status: ");

- Serial.println(status);

- }

- //0: on; 1: off

- void handleComponentsOutput(int ledMode, int buzzerMode) {

- if (ledMode == 1 && buzzerMode == 1) {

- digitalWrite(led, LOW);

- digitalWrite(buzzer, LOW);

- } else if (ledMode == 0 && buzzerMode == 1) {

- digitalWrite(led, HIGH);

- digitalWrite(buzzer, LOW);

- } else if (ledMode == 0 && buzzerMode == 0) {

- digitalWrite(led, HIGH);

- digitalWrite(buzzer, HIGH);

- }

- }

- void refreshUntilReturnAir() {

- int sensorValue = analogRead(sensorAnalog);

- int updateSensorValue;

- int airCheck = air - 50;

- int count = 0;

- handleComponentsOutput(1, 1);

- Serial.println("======================= REFRESH!!! ======================");

- while (true) {

- updateSensorValue = analogRead(sensorAnalog);

- if (updateSensorValue > airCheck) {

- Serial.printf("=== Loading...%d... ===\n", count++);

- } else {

- break;

- }

- delay(500);

- }

- Serial.println("================= REFRESH COMPLETE!!!!! =================");

- delay(2500);

- return;

- }

- //POST JSON Data

- void postJSONDataNormal() {

- Serial.print("connecting to ");

- if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {

- Serial.print("[HTTP] begin...\n");

- if (http.begin(client, URL)) {  // HTTP

- Serial.print("[HTTP] POST...\n");

- //gui du lieu len server dang JSON

- const int capacity = JSON_OBJECT_SIZE(6);

- StaticJsonDocument<capacity> doc;

- doc["p_LName"] = p_LName;

- doc["p_MName"] = p_MName;

- doc["p_FName"] = p_FName;

- doc["p_StatusIndex"] = p_StatusIndex;

- doc["p_Status"] = "Normal!";

- char output[2048];

- serializeJson(doc, Serial);

- serializeJson(doc, output);

- http.addHeader("Content-Type", "application/json");

- int httpCode = http.POST(output);

- Serial.println(httpCode);  //Print HTTP return code

- // file found at server

- if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {

- String payload = http.getString();

- Serial.println(payload);

- Serial.println("done");

- } else {

- Serial.printf("[HTTP] POST... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());

- }

- http.end();  //Close connection Serial.println();

- Serial.println("closing connection");

- }

- }

- }

- void postJSONDataDrinking() {

- Serial.print("connecting to ");

- if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {

- Serial.print("[HTTP] begin...\n");

- if (http.begin(client, URL)) {  // HTTP

- Serial.print("[HTTP] POST...\n");

- //gui du lieu len server dang JSON

- const int capacity = JSON_OBJECT_SIZE(6);

- StaticJsonDocument<capacity> doc;

- doc["p_LName"] = p_LName;

- doc["p_MName"] = p_MName;

- doc["p_FName"] = p_FName;

- doc["p_StatusIndex"] = p_StatusIndex;

- doc["p_Status"] = "Drinking but within legal limits!!";

- char output[2048];

- serializeJson(doc, Serial);

- serializeJson(doc, output);

- http.addHeader("Content-Type", "application/json");

- int httpCode = http.POST(output);

- Serial.println(httpCode);  //Print HTTP return code

- // file found at server

- if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {

- String payload = http.getString();

- Serial.println(payload);

- Serial.println("done");

- } else {

- Serial.printf("[HTTP] POST... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());

- }

- http.end();  //Close connection Serial.println();

- Serial.println("closing connection");

- }

- }

- }

- void postJSONDataDrunk() {

- Serial.print("connecting to ");

- if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {

- Serial.print("[HTTP] begin...\n");

- if (http.begin(client, URL)) {  // HTTP

- Serial.print("[HTTP] POST...\n");

- //gui du lieu len server dang JSON

- const int capacity = JSON_OBJECT_SIZE(6);

- StaticJsonDocument<capacity> doc;

- doc["p_LName"] = p_LName;

- doc["p_MName"] = p_MName;

- doc["p_FName"] = p_FName;

- doc["p_StatusIndex"] = p_StatusIndex;

- doc["p_Status"] = "DRUNK!!!";

- char output[2048];

- serializeJson(doc, Serial);

- serializeJson(doc, output);

- http.addHeader("Content-Type", "application/json");

- int httpCode = http.POST(output);

- Serial.println(httpCode);  //Print HTTP return code

- // file found at server

- if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {

- String payload = http.getString();

- Serial.println(payload);

- Serial.println("done");

- } else {

- Serial.printf("[HTTP] POST... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());

- }

- http.end();  //Close connection Serial.println();

- Serial.println("closing connection");

- }

- }

- }

- void testSensor() {

- while(true) {

- int sensorValue = analogRead(sensorAnalog);

- Serial.print("Sensor value: "); Serial.println(sensorValue);

- delay(500);

- }

- }

## Back-end

### Restful API

- var express = require('express');

- var bodyParser = require("body-parser");

- var cors = require('cors');

- var morgan = require('morgan');

- var mysql = require('mysql2');

- var app = express();

- app.use(cors());

- app.use(express.static('public'));

- app.use(bodyParser.json());

- app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));

- //mysql

- var con = mysql.createConnection({

- host: "localhost",

- port: "3306",

- user: "root",

- password: "1234",

- insecureAuth: true,

- database: "alcoholdb"

- });

- con.connect(function (err) {

- if (err) throw err;

- console.log("Connected!!!")

- });

- //Test API

- app.get("/", function (req, res) {

- res.send("Hello World");

- });

- //Restful API

- app.get("/person", function (req, res) {

- // const id = req.params.id;

- var sql = "select * from person;";

- con.query(sql, function (err, results) {

- if (err) throw err;

- //console.log(results);

- res.send(results);

- });

- });

- app.get("/person/:id", function (req, res) {

- const id = req.params.id;

- var sql = "select * from person where id = "+id+";";

- con.query(sql, function (err, results) {

- if (err) throw err;

- //console.log(results);

- res.send(results);

- });

- });

- app.post("/person", function(req, res) {

- const {p_LName, p_MName, p_FName, p_StatusIndex, p_Status} = req.body;

- var sql = "insert into person (p_LName, p_MName, p_FName, p_StatusIndex, p_Status) values ('"+p_LName+"','"+p_MName+"','"+p_FName+"',"+p_StatusIndex+",'"+p_Status+"');";

- con.query(sql, function (err, results) {

- if (err) throw err;

- //console.log(results);

- // res.send("Add complete!!");

- // res.send(results);

- res.send("Add Complete ("+p_LName+", "+p_MName+", "+p_FName+", "+p_StatusIndex+", "+p_Status+")");

- });

- });

- app.put("/person/:id", function(req, res) {

- const {id} = req.params.id;

- const {p_ID, p_LName, p_MName, p_FName} = req.body;

- var sql = "update person set p_ID = '"+p_ID+"', p_LName = '"+p_LName+"', p_MName = '"+p_MName+"', p_FName = '"+p_FName+"' where ID = "+id+";";

- con.query(sql, function (err, results) {

- if (err) throw err;

- //console.log(results);

- res.send("Update complete!!");

- //res.send(results);

- });

- });

- app.delete("/person/:id", function(req, res) {

- const id = req.params.id;

- var sql = "delete from person where ID = "+id+";";

- con.query(sql, function (err, results) {

- if (err) throw err;

- //console.log(results);

- res.send("Delete complete!!");

- //res.send(results);

- });

- });

- //server

- const port = 8080;

- var server = app.listen(port, function () {

- var host = server.address().address;

- console.log(`Server is listening at http://${host}:${port}`)

- });

### Mysql Query

create database alcoholdb;

use alcoholdb;

create table person(

ID int not null auto_increment,

p_ID int null,

p_LName varchar(255),

p_MName varchar(255),

p_FName varchar(255),

p_StatusIndex float,

p_Status varchar(255),

-- s_id int,

constraint pk_person primary key (ID),

constraint uc_person unique (p_ID)

);

-- create table sensor(

-- 	id int not null auto_increment,

--     s_id int null,

--     s_normal float,

--     s_drunklegal float,

--     s_drunkillegal float,

--     constraint pk_sensor primary key (id, s_id)

-- );

select * from person;

insert into person (p_ID, p_LName, p_MName, p_FName, p_StatusIndex, p_Status)

values ('p_ID','p_LName','p_MName','p_FName',p_StatusIndex,'p_Status');

update person set p_ID = 'p_ID', p_LName = 'p_LName', p_MName = 'p_MName', p_FName = 'p_FName' where id = id;

delete from person where id = id;

delete from person where ID = 3;

## Front-end

Sẽ cập nhật sau

# Kết luận

Thông qua dự án trên em đã học được rất nhiều kiến thức mới như lần đầu tiếp xúc với reacjs, node & express cũng như IoT…

Em cảm ơn sự đồng hành của cô trong những buổi học qua và cũng như mong muốn gặp lại cô trong quá trình học để học hỏi them

Em xin cảm ơn.

# Nguồn tham khảo

Những bài hướng dẫn lab trong lớp.

Arduino document: https://www.arduino.cc/reference/en/

Stack Overflow: https://stackoverflow.com/

Bootstrap documentation: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

MDB bootstrap: https://mdbootstrap.com/

Npm documentation: https://docs.npmjs.com/